附件一：

2#1、2层教室监控及走廊部份监控采购安装项目报价一览表

| 序号 | 设备名称 | 参数 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 32路硬盘录相机 | - ★可通过IE预览和回放双目相机的立体声 - ★支持报警输入触发一键撤防功能，撤防的报警类型可选（弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出） - 支持密码安全,密码错误次数超过7次，锁定账号；设备密码定期提示修改、删除；支持密码复杂度等级显示；设备密码不允许明文显示和拷贝操作 - ★支持激活和重置，出厂设备需要激活；管理员密码重置需要安全码验证，支持通过安全问题恢复密码 - 支持实时查看设备状态，包括CPU使用率、内存使用率、CPU温度、机箱温度、风扇转速等 - 支持快速浏览，录像回放中，拖动进度条可快速浏览视频画面，可通过鼠标移动快慢来控制视频播放速度 - ★ 支持智能后检索回放功能：接入支持智能后检索功能的IPC，录像回放时，可设置移动侦测区域、越界/区域入侵区域并进行检索，可自动跳过未触发设定规则的录像，只播放触发规则的录像，并且播放速度可设置 - ★支持对任一录像文件打标签，单个文件最大支持1024个标签，设备可添加的标签个数不少于8192 - 支持1路H.265编码、25fps、6912×2800格式的视频实时预览 - 支持录像打包时间1-300分钟可设置 - 支持1/8、1/4、1/2、1、2、4、8、16、32、64、128、256等倍速回放录像，支持录像回放的剪辑和回放截图功能 - 可设置主码流、子码流流进行录像 - 支持10T容量的SATA接口硬盘；支持硬盘热插拔和休眠 - 支持检索与回放，进入录像回放界面，设备自动检索出关联通道录像并以日历形式展示出录像分布情况，并自动回放当天录像 - 支持按帧浏览，录像回放中，可通过鼠标滚轮控制浏览视频的单帧画面 - 支持自定义组合条件检索， 支持按通道、时间、标签、文件状态（解锁/锁定）、事件类型任意组合条件进行检索录像文件 - 支持弹幕显示，录像回放时，当播放至有录像标签时间点时，可在画面上自动叠加显示标签内容 - 支持即时存储和回放功能，可回放设备断电、断网前一秒的录像 - 支持对任一录像文件加锁、解锁，只有解锁后才可被覆盖 - 支持系统备份功能，检测到一个系统异常时，可从另一个系统启动，并恢复异常系统 - 支持8个SATA接口，至少支持2个USB2.0，1个USB3.0接口；支持16路报警输入，4路报警输出接口 |  | 台 | 1 |  |  |
| 2 | 硬盘 | 6T监专用盘 |  | 个 | 5 |  |  |
| 2 | 总价 |  |  |  |  |  |  |
| 注：1、报价不得高于人民币壹万壹仟元整； 2、以上价格含税、安装及调试等费用. |  |  |  |  |  |  |  |